CY152Rh2 mikrochip leolvasó használati utasítása

Opcionális tartozékok:

A leolvasó 3 db AA elemmel működik.

Győződjön meg róla, hogy az elemek jól illeszkednek.

- Kijelző

- Elem

- Dátum

- Idő

- Adatok

- Szkennelési mód

- Működés

- Nyomja meg a SCAN gombot és a következő jelenik meg a kijelzőn:

- Ha nem olvas le adatot a készülék, akkor kiírja: NO TAG és a következő jelenik meg a kijelzőn és a beprogramozott idő múlva kikapcsol a készülék:

Nyomja meg a SCAN gombot ismét és a leolvasó újra működésre kész állapotba kerül.

- Leolvasás után az információ megjelenik a kijelzőn.

Nyomja meg ismét a SCAN gombot és akkor következő adat leolvasása történhet meg.

- Menü

- A menüben a „←”gomb megnyomásával léphet be.

- A „←” gomb megnyomásával léptethet a menüben. Az adott menüpontba való belépéshez nyomja meg a  „→” gombot. Nyomja meg a SCAN gombot, ha az előző menühöz akar visszalépni.

- Menü leírása

- RECORD LIST

Nyomja meg a „←” vagy a „→” gombot a rekordok ellenőrzésére

- OPTIONS

- Languague (Nyelv )

= angol

= francia

=német

= spanyol

= portugál

= holland

= dán

- SCAN MODE

= TTF

= HITAGS

- Date & Time (dátum és idő)

„→” nyíllal lehet lépegetni a nap, hónap, év, óra, perc, másodperc beállításához és a „←” megnyomásával növelhetem az értéket. Beállítás után a SCAN gomb megnyomásával lehet az adatokat rögzíteni és kilépni.

- BEEP MODE

Belépés a „→” gomb megnyomásával és a „←” gomb megnyomásával választható az ON vagy OFF (BEEP bekapcsolása vagy kikapcsolása). Mentés és kilépés a „→” gomb megnyomásával.

- DOUBLE READ (kétszeres leolvasás)

Belépés a „→” gomb megnyomásával. „←” gomb megnyomásával választható YES vagy NO. A „→” gomb megnyomásával mentés és kilépés.

- OUTPUT (kimenet)

- Belépés a „→” gomb megnyomásával. A „←” gomb megnyomásával választható OFF vagy ON. A  „→” gomb megnyomásával mentés és kilépés.

- POWER MODE (kikapcsolási idő)

Belépés a „→” gomb megnyomásával. A „←” gomb nyomogatásával lehet növelni a kikapcsolási időt 01 és 05 perc között. . A  „→” gomb megnyomásával mentés és kilépés.

- CLEAR ALL RECORDS (összes adat törlése)

Belépés a „→” gomb megnyomásával. Ha minden adatot törölni akar, akkor nyomja meg a „→” gombot. Ha nem akarja törölni az adatokat, akkor nyomja meg a SCAN gombot.

- FIRMWARE UPDATE (program aktualizálása

Belépés a „→” gomb megnyomásával.  Leolvasható a program  aktuális verzió száma. Nyomja meg a SCAN gombot és a készülék kikapcsol.

- DEVICE INFO

A kijelző a készülék adatait mutatja. Scan gomb megnyomásával visszalép a menübe.

A leolvasó USB 2.0 csatlakozási lehetőséget biztosít a számítógéphez. A leolvasó USD 2.0 csatlakozási lehetőséget biztosít a számítógéphez. A számítógépre való letöltéshez szükséges programot a következő elérhetőségről lehet letölteni:
http://www.cybortra.com/download/Export%20to%20Excel%20software%20for%20Microchip%20Scanner%20with%20USB.rar

Adattárolási kapacitás: 32 kB (kb. 1000 adat)

Leolvasási távolság: 5 – 8 cm

Standby állapot: 7 nap

Folyamatos működési idő: 12 óra

Hőmérsékleti tartomány (működés alatt): -20°C és 50°C között

Tárolási hőmérséklet: -20°C és 65°C között

Páratartalom: 5% és 90% között

Magyarországon forgalmazza:  	4 SZS Kft

1194. Budapest, Kócsag u. 17.

www.4vet.hu

e-mail: info@4vet.hu

tel.: +36 30 870 5818

+36 30 203 5714